Fix calcolo consumo carburante OBD-II

Specifiche tecniche per implementazione — Diesel 1.9L, 4 cilindri

Revisione: 1.0 — Aprile 2026

# 1. Problema riscontrato

Il metodo MAF (Mass Air Flow) per il calcolo del consumo istantaneo in L/100km restituisce valori sistematicamente sottostimati di un fattore ~3×, con letture di circa 5 km/L contro i 15 km/L effettivi.

Sono state identificate due cause principali:

- Bug critico: incongruenza di unità di misura nel calcolo MAF (g/s trattati come kg/s)

- Limitazione strutturale: il MAF è intrinsecamente inaffidabile sui diesel con EGR attivo

# 2. Piano interventi per priorità

| Priorità | Intervento | Impatto atteso | Metodo |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Alta | Fix unità MAF: g/s → kg/s | Fattore ×3–×10 di correzione | Divisione per 1000 |
| 🔴 Alta | Metodo iniettori come primario su diesel | Molto alto (MAF diesel inaffidabile) | Pulse width + RPM |
| 🟡 Media | Gerarchia metodi con fallback automatico | Medio (robustezza generale) | PID 0x5E → Iniettori → MAF → MAP |
| 🟡 Media | Rilevamento fuel cut (zero consumption) | Medio (correttezza medie viaggio) | RPM + TPS + velocità |
| 🟢 Bassa | AFR dinamico da PID 0x44 (lambda) | Basso (~5–15% raffinamento) | λ × AFR_stoich = AFR_reale |

# 3. Intervento 1 — Fix unità MAF [CRITICO]

## 3.1 Causa del bug

Il PID OBD-II standard 0x10 (MAF Air Flow Rate) restituisce il valore in g/s (grammi al secondo). La formula originale divide per la densità del gasolio espressa in kg/L, creando un'incongruenza dimensionale con un fattore 1000.

Analisi dimensionale del codice originale (ERRATO):

// PRIMA (SBAGLIATO)

float litersPerSec = mafGps / 14.5f / 0.84f;

//                   [g/s]           [kg/L]  ← unità incompatibili

// Risultato: L/s × (1/1000) → consumo sottostimato di ~1000×

// Dopo divisione per velocità il fattore di errore finale: ~3–10×

## 3.2 Codice corretto

/**

* Calcola il consumo istantaneo in L/100km dal MAF e dalla velocità.

*

* @param mafGps    MAF da OBD-II PID 0x10, in g/s

* @param speedKmh  Velocità in km/h

* @return          Consumo in L/100km, oppure -1 se dati non validi

*/

private float calcFuelRateMaf(float mafGps, int speedKmh) {

if (mafGps < 0 || speedKmh <= 0) return -1f;

// STEP 1: MAF da OBD-II è in g/s → converti in kg/s

float mafKgPerSec = mafGps / 1000f;

// STEP 2: kg_aria/s ÷ (kg_aria/kg_carb) = kg_carb/s

float fuelKgPerSec = mafKgPerSec / 14.5f;  // AFR stoichiometrico diesel

// STEP 3: kg_carb/s ÷ (kg/L) = L/s

float litersPerSec = fuelKgPerSec / 0.84f;  // densità gasolio ≈ 0.84 kg/L

// STEP 4: L/s → L/100km

float speedKmPerSec = speedKmh / 3600f;

return (litersPerSec / speedKmPerSec) * 100f;

}

## 3.3 Verifica dimensionale

[g/s] / 1000          → [kg/s]       flusso aria

[kg/s] / 14.5         → [kg/s]       flusso carburante

[kg/s] / 0.84[kg/L]   → [L/s]        volume carburante

[L/s] / [km/s] × 100  → [L/100km]   ✓

# 4. Intervento 2 — Metodo iniettori per diesel [CRITICO]

## 4.1 Motivazione

Sui motori diesel con EGR (Exhaust Gas Recirculation), il MAF misura sia l'aria fresca sia i gas di scarico ricircolati, sovrastimando l'aria effettivamente disponibile per la combustione. Il metodo basato sul tempo di iniezione (pulse width) è significativamente più accurato per i diesel.

PID OBD-II da leggere:

- Fuel Injection Pulse Width: PID proprietario o 0x66 (dipende dalla ECU)

- Engine RPM: PID 0x0C (standard)

- Numero cilindri: configurazione utente (es. 4)

- Portata iniettori: configurazione utente (default 250 cc/min per 1.9L diesel)

## 4.2 Implementazione

/**

* Calcola consumo in L/100km dal tempo di iniezione.

*

* @param injectionTimeMs   Pulse width iniettori in ms (da PID ECU)

* @param rpm               Giri motore (PID 0x0C)

* @param numCylinders      Numero cilindri (config utente, es. 4)

* @param injectorCcPerMin  Portata iniettori in cc/min (config utente, es. 250)

* @param densityKgL        Densità carburante kg/L (0.84 diesel, 0.75 benzina)

* @param speedKmh          Velocità in km/h

* @return                  Consumo in L/100km, oppure -1 se dati non validi

*/

private float calcFuelRateInjector(float injectionTimeMs,

float rpm,

int numCylinders,

float injectorCcPerMin,

float densityKgL,

int speedKmh) {

if (injectionTimeMs <= 0 || rpm <= 0 || speedKmh <= 0) return -1f;

// Frequenza iniezione (motore 4 tempi: 1 iniezione ogni 2 giri per cilindro)

float injFreqHz = (rpm / 2f / 60f) * numCylinders;

// Volume iniettato per secondo [cc/s]

// = (cc/ms × ms/iniezione) × iniezioni/s

float ccPerSec = (injectorCcPerMin / 60000f) * injectionTimeMs * injFreqHz;

// cc/s → L/s

float litersPerSec = ccPerSec / 1000f;

// L/s → L/100km

float speedKmPerSec = speedKmh / 3600f;

return (litersPerSec / speedKmPerSec) * 100f;

}

# 5. Intervento 3 — Gerarchia metodi con fallback

## 5.1 Logica di selezione automatica

Implementare una catena di fallback che utilizzi il metodo più accurato disponibile in base ai PID restituiti dalla ECU:

- PID 0x5E — Fuel Rate diretto (L/h): il più accurato, usarlo se disponibile

- Metodo iniettori (pulse width + RPM): preferito per diesel

- Metodo MAF (con fix unità): fallback se PID iniettori non disponibile

- Metodo MAP (pressione collettore): fallback di ultima istanza

## 5.2 Enum e classe di configurazione

public enum FuelRateMethod {

DIRECT_PID,      // PID 0x5E Fuel Rate in L/h

INJECTOR_BASED,  // Pulse width + RPM

MAF_BASED,       // MAF g/s (con fix unità)

MAP_BASED        // Pressione collettore + cilindrata

}

public class FuelRateConfig {

public int     numCylinders     = 4;

public float   injectorCcPerMin = 250f;   // cc/min, configurabile utente

public float   fuelDensity      = 0.84f;  // kg/L (diesel)

public float   engineDisplL     = 1.9f;   // litri

public boolean detectZeroFuel   = true;

}

## 5.3 Metodo principale con fallback

public float calcFuelRate(OBDData data, FuelRateConfig cfg) {

// 0. Fuel cut detection (decelerazione senza carburante)

if (cfg.detectZeroFuel && isInFuelCut(data.rpm, data.tpsPercent, data.speedKmh)) {

return 0f;

}

// 1. PID 0x5E: consumo diretto in L/h (massima priorità)

if (data.fuelRateLph > 0) {

return lphToL100km(data.fuelRateLph, data.speedKmh);

}

// 2. Metodo iniettori (preferito per diesel)

if (data.injectionTimeMs > 0 && data.rpm > 0) {

return calcFuelRateInjector(

data.injectionTimeMs, data.rpm,

cfg.numCylinders, cfg.injectorCcPerMin,

cfg.fuelDensity, data.speedKmh

);

}

// 3. MAF (con fix unità g/s → kg/s)

if (data.mafGps > 0) {

return calcFuelRateMaf(data.mafGps, data.speedKmh);

}

// 4. MAP-based (fallback finale)

if (data.mapKpa > 0 && data.rpm > 0) {

return calcFuelRateMap(data.mapKpa, data.rpm,

cfg.engineDisplL, cfg.numCylinders, data.speedKmh);

}

return -1f; // nessun dato disponibile

}

private float lphToL100km(float lph, int speedKmh) {

if (speedKmh <= 0) return -1f;

return lph / speedKmh * 100f;

}

# 6. Intervento 4 — Rilevamento fuel cut

Quando il guidatore rilascia l'acceleratore in discesa con il motore sopra ~1000 RPM, la ECU interrompe l'iniezione (fuel cut). Rilevare questo stato evita di sporcare le medie di consumo con valori falsamente positivi.

/**

* Rileva se il motore è in fuel cut (zero iniezione).

* Condizioni: RPM > soglia, farfalla chiusa, veicolo in movimento.

*

* @param rpm         Giri motore

* @param tpsPercent  Posizione farfalla % (TPS, PID 0x11)

* @param speedKmh    Velocità km/h

*/

private boolean isInFuelCut(float rpm, float tpsPercent, int speedKmh) {

return rpm > 1000f          // motore acceso e sopra idle

&& tpsPercent < 2.0f    // farfalla sostanzialmente chiusa

&& speedKmh > 10;       // veicolo in movimento (non idle in folle)

}

// Nel metodo chiamante, restituire 0f (non -1f)

// 0f = consumo zero noto

// -1f = dato non disponibile (escluso dalle medie)

# 7. Intervento 5 — AFR dinamico [opzionale]

I diesel operano sempre con eccesso d'aria (lambda > 1, AFR reale ~20–80). Se la ECU espone il PID 0x44 (Fuel/Air Commanded Equivalence Ratio), è possibile usare l'AFR reale anziché il valore stoichiometrico fisso di 14.5.

Nota: su molti diesel questo PID non è affidabile. Verificare prima con lo strumento di diagnostica e abilitare solo se i valori sembrano coerenti.

private static final float AFR_DIESEL_STOICH = 14.5f;

/**

* Restituisce l'AFR effettivo dal PID lambda (0x44).

* Se il valore è fuori range plausibile per diesel, usa il valore stoichiometrico.

*

* @param lambdaFromObd  λ da PID 0x44 (1.0 = stoichiometrico)

* @return               AFR da usare nel calcolo

*/

private float getEffectiveAfr(float lambdaFromObd) {

// Range plausibile per diesel: λ 1.0–10.0 (a regime λ ~1.5–4.0)

if (lambdaFromObd < 1.0f || lambdaFromObd > 10.0f) {

return AFR_DIESEL_STOICH; // PID non affidabile, usa valore fisso

}

return lambdaFromObd * AFR_DIESEL_STOICH;

}

# 8. Struttura dati OBDData suggerita

Per supportare la gerarchia di fallback, la struttura OBDData deve contenere almeno i seguenti campi (aggiungere quelli mancanti):

public class OBDData {

// Già presenti

public float mafGps;         // PID 0x10: MAF in g/s

public int   speedKmh;       // PID 0x0D: velocità km/h

// Da aggiungere

public float fuelRateLph;    // PID 0x5E: fuel rate diretto L/h (0 se non disponibile)

public float injectionTimeMs;// PID proprietario: pulse width iniettori in ms

public float rpm;            // PID 0x0C: giri/min

public float tpsPercent;     // PID 0x11: posizione farfalla %

public float mapKpa;         // PID 0x0B: pressione collettore kPa

public float lambdaObd;      // PID 0x44: equivalence ratio (0 se non disponibile)

}

# 9. Parametri specifici per il veicolo di test

Valori da usare come default nella configurazione per il veicolo diesel 1.9L 4 cilindri:

- Tipo carburante: Diesel

- Cilindrata: 1.9 L

- Numero cilindri: 4

- AFR stoichiometrico diesel: 14.5

- Densità gasolio: 0.84 kg/L

- Portata iniettori (stima): 250 cc/min — da calibrare con pieno di riferimento

- Metodo preferito: INJECTOR_BASED con fallback a MAF_BASED

Documento generato automaticamente — da passare a GitHub Copilot per applicazione dei fix